ОТЧЕТ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУР В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SIMULIA Abaqus

Исполнитель: _______________

Москва 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Постановка задачи	3

2.	Реализация задачи в программном комплексе SIMULIA Abaqus	4

2.1.	Система координат модели и система единиц измерения	4

2.2.	Геометрическая модель	4

2.3.	Модель материала	5

2.4   Сборка…………………………………………………………..……..7

2.4.	Определение процедуры анализа	8

2.5.	Контактные взаимодействия…........………………………………....8

2.6.	Нагрузки и граничные условия.......………………………………....9

2.7. Конечно-элементная модель………………………………………...10

2.7.	Запуск на расчет………………........………………………………..11

3.	Анализ полученных результатов	12

Список использованных источников	13

Основная часть

- Постановка задачи

В рамках данной задачи производиться нахождение стационарного поля температур в пластине с учетом конвективного теплообмена. На рисунке 1.1 представлена принципиальная схема задачи.

Рисунок 1.1 – Постановка задачи

Граничные условия:

1. Определено фиксированное значение температуры нижней грани пластины AB: ТАВ=100 ºC;

2. На правой (BC) и верхней (CD) гранях пластины задан конвективный теплообмен (То=0 ºC) с коэффициентом теплоотдачи 750 W/m2/ºC;

3. Грань AD теплоизолирована

Свойства материала указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Параметры материала

| Теплопроводность | Удельная теплоёмкость | Плотность |
| --- | --- | --- |
| 52 W/m/ºC | 434 J/kg/ºC | 7832 kg/m3 |

Для проверки достоверности результатов расчёта, проведём сравнение численного и аналитического решений в точке E (аналитическое решение T=18.3 ºC) [1].

- рЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ simulia ABAQUS

  - Система координат модели и система единиц измерения

Построение расчётной модели и обработка результатов производится в декартовой системе координат.

При моделировании принята следующая система измерений - SI.

Таблица 2.1 – Система единиц измерения

| Длинна | Сила | Масса | Время | Температура | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | N | kg | s | ºC | kg\m3 |

  - Геометрическая модель

Откроем в дереве модели модуль PART. Для создания детали нажмите кнопку Create Part   , или дважды щёлкните на значке  в дереве модели.

Рисунок 2.1 – Создание геометрической модели

В появившемся окне Create Part (Рисунок 2.2) дайте детали имя Plate и примите следующие установки: 2D (двухмерного), Deformable (деформируемого) тела и Shell (оболочка) в качестве базового свойства. В текстовом поле Approximate size наберите 1. Щелкните Continue, чтобы закрыть диалоговое окно

| Рисунок 2.2 – Построение эскиза модели |  |
| --- | --- |

В появившемся рабочем поле, воспользовавшись инструментом , создаём прямоугольник с координатами (0, 0) и (0.6, 1). После задания координат каждой точки, подтверждаем свой выбор клавишей Enter (или средней кнопкой мыши). В случае ошибки можно произвести отмену действия при помощи кнопки Cancel.  (Рисунок 2.2). Выходим из режима Эскиз,  нажав кнопку Done.

  - Модель материала

Для расчёта стационарного поля температур достаточно задания только коэффициента теплопроводности (k=52 W/m/ºC). При нестационарном тепловом расчёте необходимо определение теплоёмкости (с = 434 J/kg/ºC) и плотности (7832 kg/m3) материала.

Создадим материал с необходимыми теплофизическими свойствами. В Дереве Модели дважды кликните по контейнеру Materials, чтобы создать новый материал. В появившемся окне Edit Material зададим имя Metal. В меню редактора выберем Mechanical=>Thermal=>Conductivity и введем значение коэффициента теплопроводности k=52 W/m/ºC. Для задания значения удельной теплоёмкости металла выберем Mechanical => Thermal => Specific Heat и введем 434 J/kg/ºC. Плотность металла задаётся в окне  General=>Density - 7832 kg/m3 (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Определение модели материала

Теперь перейдём к определению сечения. Открываем диалоговой окно Create Section (вызов возможен либо из Дерева модели, либо через иконку ). В диалоговом окне Create Section присвоим сечению имя Plate. Выберите в соответствующих списках Solid, Homogoneous и щелкните Continue. В появившемся окне редактора сечений Edit Section,  в качестве материала необходимо указать созданный ранее материал Metal.

Следующим шагом присвоим построенное сечение ранее созданной пластине. Для этого используем иконку  Assign Section в текущей панели инструментов (либо дважды щелкаем по элементу  в дереве модели, либо используем команды меню: Assign => Section). С помощью мыши выделите пластину, она будет подсвечена красным цветом. Нажмите Done. В появившемся окне (Рисунок 2.4), выберите созданное сечение и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Рисунок 2.4 – Присвоение сечения геометрической модели

  - Сборка

Перейдём к модулю ASSEMBLY. Для создания сборочной единицы необходимо нажать на иконку Create Part Instance  (либо в дереве модели дважды кликнуть по элементу  , либо воспользоваться  командами: меню Instance => Create). Появится окно со списком созданных деталей Parts. В нашем случае деталь всего одна, выберем ее – она будет выделена красным цветом. В разделе Instance Type укажите Independent и подтвердите выбор, нажав ОК.

Рисунок 2.5 – Создание экземпляра сборки

  - Определение процедуры анализа

В Дереве Модели дважды щелкните по контейнеру Step. В окне Create Step задайте имя нового шага анализа –  Heat. Задаём тепловой расчёт Heat transfer и щелкните Continue (Рисунок 2.6). В появившемся окне Edit Step,  оставьте все настройки решателя без изменений и нажмите ОK.

| Рисунок 2.6 – Определение процедуры анализа |  |
| --- | --- |

В появившемся окне Edit Step,  задаём расчёт установившегося режима теплопроводности – Steady-state.

  - Контактные взаимодействия

Зададим конвективный теплообмен на правой и верхней гранях пластины. Для этого в окне Create Interaction (модуль Interaction) выберите Surface film condition и нажмите Continue (Рисунок 2.7).  Выберите правую грань пластины. После этого, в появившемся окне Edit Interaction, задаем свойства конвективного теплообмена: коэффициент теплопередачи 750 и температуру окружающей среды 0 ºC.

| Рисунок 2.7 – Задание конвективного теплообмена |  |
| --- | --- |

Пользуясь тем же алгоритмом, задайте условие конвективного теплообмена на верхней грани пластины.

  - Нагрузки и граничные условия

Для задания граничного условия на нижней грани пластины перейдём в модуль Load (Рисунок 2.8). В окне Create Boundary Condition выберите температурный тип граничных условий. Нажмите Continue, выберите нижнюю грань пластины и задайте температуру 100 ºC.

| Рисунок 2.8 – Задание граничных условий |  |
| --- | --- |

  - Конечно-элементная модель

При расчёте задач теплопроводности необходим определённый тип конечных элементов. В окне Element Type (Mesh => Element Type) выберите следующий тип КЭ – DC2D4 (Рисунок 2.9). И нажмите OK.

Рисунок 2.9 – Выбор типа конечных элементов

С помощью команды  Seed Adges (применив параметр By number) задайте 12 элементов по меньшей стороне пластины, а по большей - 20. Произведите разбиение (Рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Инструмент построения кэ модели

  - Запуск на расчет

Перейдите в модуль JOB (Рисунок 2.11). С помощью иконки  Create Job  (либо команд меню  Job => Create, или дважды кликнув по элементу  в дереве модели) создайте задание на расчёт. В появившемся  окне Create Job,  присвойте заданию имя Heat.

| Рисунок 2.11 – Определение задания на расчет |  |
| --- | --- |

Для продолжения нажмите кнопку Continue. Задание на расчёт сформировано. Чтоб запустить расчёт, вызовите  Job Manager (рис. 6.15) (либо раскройте элемент дерева модели, кликните правой кнопкой по заданию Heat и выберите Submit, либо командами меню Job => Manager).

В появившемся окне Job Manager нажмите Submit. Надпись Running говорит о том, что расчет запустился.

Рисунок 2.12 – Вызов Job Manager

- Анализ полученных результатов

На рисунке 3.1 представлено поле температур пластины. Также произведен вывод значения температуры в точке E.

Рисунок 3.1 – Распределение поля температур

Расчетное значение температуры в точке Е составляет 18.45 ºC. Погрешность в сравнении с аналитическим решением составляет 0.8 %

Список использованных источников

- Abaqus User Manual [Электронный ресурс]: User manual. Version 6.12. – USA.: Dassault Systemes Simulia Corp., 2011.